Razonar todas las respuestas y justificar todos los resultados calculados.

[ 1  ]  - Obtener una serie de datos básicos sobre la desintegración del 226Ra:

- Núcleos presentes en una muestra antigua como la del laboratorio que originalmente sólo contenía 226Ra. Estos núcleos se habrán ido generando a lo largo del tiempo fruto de las distintas desintegraciones que se dan en la cadena.

- Esquema de la cadena de desintegraciones que se origina a partir del 226Ra.

- Semivida (Half-Life = T1/2) y Vida Media (Mean Life = ) de cada especie

- Energía disponible para la emisión de cada partícula radiactiva (Q).

- En el caso de las desintegraciones alfa, por conservación del momento, la energía cinética T con la que son emitidas las partículas no es igual a la energía Q, sino que: T = Q / (1 + m/mN*). (Siendo mN* la masa del núcleo hijo).

- En el caso de que un núcleo pueda desintegrarse de más de un modo (por ejemplo, que pueda desintegrarse alfa o beta, ver en qué proporción (Branching Ratio) lo hace en cada uno de ellos.

| Núcleo | Semivida | Vida Media | Constante Desinteg.  | Tipo de Desinteg. dominante | Q (MeV) | T (MeV) | Branching Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226Ra |  |  |  |  |  |  |  |
| 206Pb | - | - | - | ESTABLE | - | - | - |

[2] – Representar la gráfica del ajuste y las constantes obtenidas del ajuste a un polinomio de grado 3: E = a + bV + cV2 + dV3 ¿Cuanto se desvía la energía tabulada del 137Cs con la que se obtiene a partir del ajuste? ¿Qué energía le corresponde al canal V=0? (En el caso de ser lineal, debería ser E=0)

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |

[3] - Mostrar la gráfica del espectro gamma obtenido una vez restado el fondo. Basta simplemente con imprimir la imagen de la pantalla (pulsando ImpPt o con el Botón derecho del ratón sobre el espectro obtenido en el laboratorio con CassyLab, seleccionar Copiar Ventana). Si se desea se puede guardar el espectro en formato texto (Guardar Como  *.txt) y representar después con algún programa como Gnuplot, Origin, Excel, Matlab...

[4] – Realizar una tabla con todos los picos identificados del espectro, en la que se incluya la información de su energía (obtenida con el espectro calibrado) y el número de cuentas antes y después de la normalización por eficiencias.

|  | Energía | Número de Cuentas | Número de Cuentas (Tras considerar eficiencias) | Núcleo Emisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cuestión adicional:

[5] – Estudiar si existe equilibrio secular (las actividades de los diversos núcleos son iguales), teniendo en cuenta las probabilidades de observar cada fotón de una determinada energía (Intensity Rate) en cada desintegración de la cadena (es decir, no se pueden comparar las áreas de los distintos picos directamente).