Razonar todas las respuestas y justificar todos los resultados calculados.

[ 1  ]  - Obtener una serie de datos básicos sobre la radiación gamma emitida por muestras que contienen 22Na y 60Co.

- Tipo de desintegración de estos núcleos (alfa / β+ / β-) y núcleo final. Semivida (Half-Life = T1/2) y Vida Media (Mean Life = ) de cada especie.

- Energía disponible para la emisión de cada partícula radiactiva (Q).

- En el caso del 22Na, averiguar la energía de los dos rayos gamma emitidos tras la aniquilación del positrón con un electrón de la materia. Ayuda: Usar conservación de energía y considerar que tanto el electrón como el positrón se encuentran en reposo en el momento de la aniquilación.

| Núcleo | 22Na | 60Co |
| --- | --- | --- |
| Semivida |  |  |
| Vida Media |  |  |
| Constante Desinteg.  |  |  |
| Tipo de Desinteg. Dominante |  |  |
| Q (MeV) |  |  |
| E1 (MeV) |  |  |
| E2 (MeV) |  |  |
| E3 (MeV) |  |  |

[ 2  ]  - Obtener el área de cada uno de los fotopicos del 22Na. NOTA: Para calcular el área de cada pico, se usan las opciones del programa CassyLab que aparecen en las notas de este programa (Apéndice A en la sección de Links). Se debe determinar el área del pico, no el área total. Esto se hace fácilmente seleccionando la opción adecuada del programa. (Menú  Evaluar Integral  Area de Pico). Esta medida nos da un valor de A, número de gammas detectados en el fotopico durante el tiempo de la adquisición.

|  |  | Energía | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| DETECTOR 1 | Primer Fotopico |  |  |
|  | Segundo Fotopico |  |  |
| DETECTOR 2 | Primer Fotopico |  |  |
|  | Segundo Fotopico |  |  |

Comentar brevemente las diferencias entre cada uno de los picos ¿Por qué varía en función de la energía para un mismo detector? ¿Por qué varía en función del detector para una misma energía?

[ 3 y 4 ] – Mostrar los espectros obtenidos (detector 1, detector 2 y coincidencias en la posición central entre los detectores y en otras posiciones de la fuente) para ambos núcleos (basta una impresión de pantalla). Analizar y comentar las diferencias entre los resultados del 22Na y el 60Co:

- Determinar la relación entre el número de cuentas observado en el fotopico de coincidencias de cada fuente respecto al observado en sus respectivos espectros individuales. Explicar por qué con una de las dos fuentes se detectan más coincidencias en términos relativos.

- Comentar los cambios observados en el espectro de coincidencias cuando la fuente se desplaza respecto a la posición central entre los dos detectores. Explicar por qué la dependencia de la posición que muestra el 22Na es distinta de la que muestra el 60Co.