### GUIÓN DEL LABORATORIO

## CURSO 2006-2007

0. - estudio teórico de la emisión de rayos gamma en coincidencia

Antes de iniciar el estudio experimental de los espectros de coincidencias gamma de muestras que contienen 22Na y 60Co, conviene conocer de antemano cómo serán esos espectros y a qué son debidos. Este punto servirá como punto de partida para la práctica.

En muchas ocasiones, tras la desintegración de un determinado núcleo, no se emite una única partícula. En general, el núcleo hijo que queda tras la desintegración, puede no encontrarse en su estado fundamental, y se desexcita emitiendo radiación gamma. La energía y el número de rayos gamma emitidos dependerán de la estructura de niveles de energía del núcleo hijo. En otras ocasiones, la partícula emitida en la desintegración es un positrón, y al aniquilarse éste con algún electrón de la materia que lo rodea, genera un par de rayos gamma.

En el primer caso, si se emite más de un rayo gamma en cascada (Como sucede con el 60Co), los rayos gamma emitidos no estarán correlacionados espacialmente (cada uno podrá ser emitido en una dirección cualquiera). Sin embargo, para el caso de los gammas fruto de la aniquilación del positrón, se debe cumplir por conservación del momento, que son antiparalelos (se emiten en la misma dirección pero con sentidos opuestos).

[ 1  ]  -En el cuestionario final de la práctica se pedirán una serie de datos básicos sobre la radiación gamma emitida por muestras que contienen 22Na y 60Co. Estos datos se necesitan para realizar el resto de la práctica.

- Tipo de desintegración de estos núcleos (alfa / beta+ / beta-) y núcleo final resultante

- Semivida(Half-Life = T1/2) y Tiempo de Vida Medio (Mean Life) de cada especie

- Energía disponible para la emisión de cada partícula radiactiva (Q).

- Energía de los rayos gamma emitidos en la desexcitación del núcleo hijo.

- En el caso del 22Na, averiguar la energía de los dos rayos gamma emitidos tras la aniquilación del positrón con un electrón de la materia. Ayuda: Usar conservación de energía y considerar que tanto el electrón como el positrón se encuentran en reposo en el momento de la aniquilación.

Para ello se pueden consultar diversas fuentes:

-     Tabla de Isótopos – Disponible en la biblioteca de la facultad y en el laboratorio

- http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/nucSearch.asp (mas actual).

- http://nucleardata.nuclear.lu.se/database/nudat - Base de datos sobre desintegraciones nucleares (mas antigua).

- Programa “Isotope Explorer” – Descargable desde Internet (Ver sección de links).

Como ayuda mostraremos un ejemplo correspondiente a otra fuente disponible en el laboratorio: el 137Cs.  En una tabla se isótopos se puede encontrar el siguiente esquema correspondiente a la desintegración del 137Cs.

El 137Cs se desintegra beta- con una probabilidad (%b-=100%). La Q (diferencia de energía entre el estado fundamental del 137Cs y el del núcleo-hijo 137Ba) es de: Qb-=1175.63 keV. El núcleo-hijo puede quedar en distintos estados excitados:

La probabilidad de poblar cada uno de esos estados viene dada como %Ib- con lo que se observa que lo más probable (94.4%) será poblar en nivel 11/2- (Recordemos que la nomenclatura empleada para cada nivel (J) indica el momento angular total y la paridad del nivel). El nivel 1/2+ es muy improbable que se alcance, mientras que en un 5.6% de los casos la desintegración beta dejará al núcleo de 137Ba en su estado fundamental (3/2+) que es estable.

La energía de cada nivel se muestra en la derecha. En nuestro ejemplo, el nivel 11/2- tiene una energía de 661.659 keV sobre el estado fundamental. Estos estados excitados, pasarán tras un cierto tiempo medio de desexcitación (en general  muy corto, del orden de ps) a niveles de menor energía emitiendo radiación gama. En el caso del 11/2- en su desexcitación emitirá un rayo gamma con una energía 661.657keV (La diferencia de 0.002keV es debida a que por conservación del momento en la emisión gamma existe un cierto retroceso –aunque leve- del núcleo-hijo. Esto sucede en general en todas las desintegraciones. (Puedes consultar en la bibliografía acerca del efecto Mössbauer).

Si sucede que los niveles excitados puedan emitir radiación gamma a través de distintos saltos de niveles de energía, cada uno tendrá una probabilidad asociada que dependerá de las propiedades (J) de los niveles. Puedes ampliar estos temas a través de los enlaces de la sección de Links de la página web.

ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

El objetivo de esta parte de la práctica es la obtención de espectros  de fotones emitidos simultáneamente por una determinada fuente, como el : 22Na o el 60Co, mediante el uso de un par de detectores centelleadores de NaI(Tl) acoplados a un fotomultiplicador y cuya señal se recoge y clasifica mediante un analizador multicanal y finalmente se registra en un PC.

Para realizar este estudio se deberán realizar los siguientes pasos:

- Ajuste de la amplificación de ambos detectores.

- Calibración del detector con diversas fuentes estándar: 22Na, 60Co

- Obtención del espectro gamma en coincidencia del 22Na. Estudio de la colinealidad de los dos fotones gamma que se emiten tras la aniquilación del positrón.

- Obtención del espectro gamma en coincidencia del 60Co. Estudio de la no colinealidad de los fotones emitidos.

##### El Método Experimental

El método consiste básicamente en lo siguiente: la radiación gamma emitida por la fuente (que a menudo emite otro tipo de radiación (β,α,etc.) que afecta al espectro detectado) es en parte absorbida por el centelleador de NaI(Tl) que la transforma en radiación visible. La luz producida es detectada por el fotomultiplicador el cual da como respuesta impulsos eléctricos de corta duración y de amplitud proporcional a la energía del rayo γ incidente. Finalmente un analizador multicanal obtiene el espectro de las amplitudes de estos impulsos que está directamente relacionado con el espectro de la energía depositada en el centelleador.

Para poder extraer con fiabilidad resultados cuantitativos de los espectros observados en el ordenador hay que conocer en detalle la repercusión en el mismo de:

1.- Los distintos procesos de interacción de los fotones de la muestra con el centelleador.

2.- El espectro asociado al fondo de radiación que existe en ausencia de la muestra.

3.- El fondo que surge debido a la interacción de la radiación emitida por la muestra con los materiales que rodean al detector, que los convierte en emisores secundarios.

4.- Cómo convierte el fotomultiplicador la luz que le llega en pulsos de voltaje, y en qué modo altera a la señal que le llega.

5.- El analizador multicanal y resto de la electrónica.

Estos efectos sobre el espectro vienen resumidos en el siguiente esquema:

En el apéndice de esta práctica podrás encontrar información detallada sobre estos puntos. Es recomendable leerlo detenidamente, ya que en este caso el montaje experimental afecta de manera muy importante a la forma del espectro medido.

OPCIONES DEL CASSYLAB PARA ESTA PRÁCTICA

El programa de ordenador con el que se trabaja en esta práctica, CassyLab, es el mismo que en la de partículas alfa. Sobre su manejo se puede consultar el manual que se encuentra en el laboratorio y la pagina web (sección de Links).

A la hora de configurar las opciones de la adquisición del programa CassyLab debemos tener en cuenta las siguientes sugerencias:

- Se recomienda elegir 512 canales en esta práctica porque la precisión en la energía es menos relevante que obtener un número de cuentas grande.

- Los pulsos que llegan al PC son en este caso negativos (debido a la configuración de la electrónica del montaje), tal como se puede observar en el osciloscopio.

- La amplificación que permite el programa, deberá tener un valor en torno a -5. Este valor puede variarse, pero no deberá variarse a lo largo del estudio.

- En nuestro caso es importante que ambos detectores presenten un espectro similar, por lo que podrán variarse el voltaje de entrada de cada centelleador (entre 650 y 800 keV) y/o variar el parámetro de ganancia en el programa de ordenador. (A mayor voltaje y/o mayor ganancia, los picos se desplazarán a la derecha).

1.- AJUSTE DE LA AMPLIFICACIÓN DE AMBOS DETECTORES

- Abrir el programa CassyLab en el PC de la práctica.

- Colocar la fuente de 22Na entre ambos detectores, de manera que esté prácticamente a la misma distancia de ambos, tal como se muestra en la figura.

- Se mide el espectro que registra el primer detector, para ello se selecciona en el CassyLab una de las entradas (por ejemplo, pinchando dos veces con el ratón en el de arriba) y se selecciona el multicanal:

- En la ventana que aparece, se selecciona las opciones para medir su espectro:

- Se cierran estas ventanas y se pulsa en el reloj para adquirir el espectro.

- Se repite este proceso para el segundo detector. Pinchamos en la pagina principal del programa el botón de herramientas y seleccionamos la caja de abajo:

- Colocamos las opciones de antes y adquirimos un nuevo espectro.

- Si los picos de la fuente no aparecen en la misma posición, repetimos la segunda medida variando el parámetro de ganancia (que hemos puesto inicialmente en      Gain Box = -5.04). A mayor ganancia, los picos se desplazarán a la derecha.

- Una vez tengamos los espectros de los dos detectores con una forma similar, podemos pasar a su calibración.

2.- CALIBRACIÓN DEL DETECTOR (Determinar la relación canal/energía)

Una vez que tenemos adquirido el espectro del 22Na con cada detector y se han ajustado las amplificaciones, pasamos a calibrar. Nuestro analizador multicanal clasifica en distintos canales los rayos gamma detectados según la energía que depositan en el detector centelleador. Sin embargo, para trabajar con estos espectros, debemos establecer cual es la relación que hay entre cada canal y la energía correspondiente.

Para ello nos basamos en que conocemos las energías de los rayos gamma emitidos por el 22Na. (La hemos obtenido previamente en el apartado 0). En esta práctica no estamos tan interesados en realizar medidas precisas de la energía de los espectros, por lo que supondremos que la relación canal/energia es constante a lo largo de todo el espectro. Esto también nos permite suponer que el canal 0 corresponde a Energía 0.

Para calibrar disponemos de la información (canal y energía) del origen (el canal 0 corresponde a Energía 0) y de los valores de los dos picos gamma correspondientes de la desintegración del 22Na (2 rayos gamma con la misma energía fruto de la aniquilación del positrón y otro de la desexcitación del núcleo hijo 22Ne. Bastará con usar un par de esos tres valores para calibrar.

NOTA: Para la calibrar, se usan las opciones del programa CassyLab que aparecen en las notas de este programa (Apéndice A – Sección de Links). . Se puede ver si resulta el mismo ajuste tomando otro par de puntos.

Una vez calibrado, pasamos a realizar un análisis cuantitativo de los espectros:

[ 2  ]  -En el cuestionario final de la práctica se pide cual es el área (número de cuentas) de cada uno de los fotopicos de cada uno de los espectros de 22Na adquiridos.   Notar si el área de cada pico es igual en los dos detectores. Dependerá de la distancia entre la fuente y el detector (procurar que sea la misma en ambos) y la eficiencia de cada detector (que puede variar un poco entre uno y otro). Analizar estas diferencias y justificarlas.

NOTA:  Estos  detectores  son  menos eficientes a altas energías,  por lo que los picos en la zona  derecha del  espectro (mayor  energía)  serán  más  bajos  que  los  que  estén  más  a  la  izquierda  (menor energía)

NOTA: Para calcular el área de cada pico, se usan las opciones del programa CassyLab que aparecen en las notas de este programa (Apéndice A en la sección de Links). Lo que hay que determinar es el área del pico, no la total. Esto se hace fácilmente seleccionando la opción adecuada del programa. (Menú  Evaluar Integral  Area de Pico). Esta medida nos da un valor de A, numero de gammas detectados en el fotopico durante el tiempo de la adquisición.

3 . –  OBTENCIÓN DEL ESPECTRO EN COINCIDENCIA DEL 22Na

Colocamos una vez calibrado el detector, la fuente de 22Na frente a ambos detectores. Seleccionamos en el menú, la opción de espectros en coindencia:

Pulsamos  en  el  botón  Mark  para  seleccionar  la  región  de  energía  del  primer espectro con la que queremos hacer coincidencias. En este caso, seleccionamos la región donde se encuentra el pico del 511keV del 22Na. Esto indica que cuando el primer detector reciba un fotón de esa región de energías, buscará durante un tiempo  (denominado  ventana  temporal)  de  4s  si  recibe  cuentas  en  el  segundo detector  (éstas  ya  de  cualquier  energía).  Si recibe cuentas en coincidencia, las almacena en  un  nuevo  espectro.  Es  importante  indicar  que  una  vez  pulsado  el botón  “Mark”  hay  que  seleccionar  todo  el  pico,  no  sólo  el  máximo.  Esto hará aparecer unos porcentajes mínimo y máximo.

Los espectros de cada detector y el espectro de coincidencias gamma para el pico de 511 keV del 22Na, se observará de la siguiente forma:

Conviene  hacer  medidas  durante  un  tiempo  suficiente  como  para  que  se  pueda apreciar el pico de 1275 keV que también estará en coincidencia con los de 511keV. Los dos rayos gamma de 511 keV de la aniquilación del positrón, se emiten en sentidos opuestos, pero en la misma dirección.

[ 3 ] Comprobar  que  es  cierta  la  afirmación  anterior.  Para  ello,  comparar  el espectro de coincidencias obtenido cuando los dos detectores están colocados a ambos lados  de  la  fuente  con  otros  obtenidos  para  otras  posiciones.  Recomendamos variar la posición de la fuente, dejando fijos los detectores. Solo cuando la fuente esté entre ambos se obtendrá un espectro como el de la imagen anterior.

3. -  OBTENCIÓN DEL ESPECTRO EN COINCIDENCIA DEL 60Co

Hay que repetir las medidas con el 60Co, para lo cual se puede trabajar con el mismo espectro  calibrado.  No  hace  falta  ajustar  de  nuevo  tampoco  las  ganancias  de  cada detector. Obtendremos los siguentes espectros, correspondientes a la medida con el multicanal y a otra medida con coincidencia:

En este caso se buscó hacer coincidencias con el pico de mayor energía del cobalto, y para ello se eligió la “Marca”, ajustándose a ese pico.

TAREA  ADICIONAL  (No  obligatoria):   Repetir las  calibración,  pero  ahora  con  los picos del cobalto. Comprobar si es compatible con la calibración hecha con el 22Na (No debería variar la energía correspondiente a cada pico).

[ 4 ]  Ver  que  los  rayos  gamma  del  60-cobalto  no  se  emiten  en  sentidos contrarios,  y  no  presentan  ninguna  correlación  angular.  Para ello, colocar la fuente en distintas posiciones y ver que el espectro no varía en su forma con respecto a colocar la fuente entre ambos detectores (como sí pasaba con el pico de aniquilación del sodio).

(Izda.) Espectro individual del 60Co. (Dcha.) Espectro de coincidencias

APÉNDICE A – MONTAJE EXPERIMENTAL

(ELEMENTOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN LA PRÁCTICA)

1.- El Centelleador

Para la obtención del espectro utilizaremos un cristal de NaI(Tl) (aislante de gap 4 eV dopado con impurezas de Tl) con geometría cilíndrica de 4 cm de altura y 4 cm de diámetro, protegido de la luz del laboratorio. Este material es el centelleador inorgánico más común, debido a su gran eficiencia de detección y linealidad para un amplio rango de energías de fotones incidentes. La energía depositada por el rayo γ es convertida dentro del centelleador en fotones en el rango visible/uv-próximo a través del siguiente mecanismo: tras interactuar el fotón con un electrón, éste transmite su energía a la red originando fonones y excitones (pares e--hueco), asociados ambos a la población de la banda de conducción, que primero se desexcitan hasta llegar al fondo de dicha banda (o a los estados asociados a la impureza de Tl en nuestro caso), y de ahí pasan a la banda de valencia a través del gap emitiendo un fotón, que en el caso del NaI(Tl) tienen una longitud de onda de en torno a 410 nm:

El número de estos fotones originados es aproximadamente proporcional a la energía depositada, pero no es igual a ésta, porque parte se redistribuye en vibración, etc.

En el caso del NaI(Tl) el porcentaje transformado en fotones detectables es un 12% (muy alto). A éste porcentaje se le llama eficiencia de detección, y se mantiene para un rango de energías amplio, aunque tendremos que corregir algún resultado debido a la variación de la eficiencia on la energía. El tiempo durante el cual el centelleador emite fotones tras la interacción del fotón con el electrón (tiempo muerto del centelleador), es unos 230 ns. La interacción del fotón con un electrón del cristal sigue básicamente los 3 siguientes procesos: 1) absorción fotoeléctrica, 2) dispersión Compton y 3) creación de pares:

1.- El proceso que interesa que ocurra en el cristal para poder conocer el espectro de emisión de rayos γ de la fuente es el efecto fotoeléctrico, ya que los fotones absorbidos por efecto fotoeléctrico dejan toda su energía en el cristal. Por tanto si la fuente emite fotones monoenergéticos, el pico fotoeléctrico es el que corresponde a mayor energía depositada. El resto de los procesos suponen un fondo de detección para energías menores o iguales que la del pico fotoeléctrico que hay que eliminar en la medida de lo posible para poder analizar el espectro.

2.- Así, cuando un fotón interacciona por efecto Compton pierde sólo parte de ésta siendo dispersado con un cierto ángulo, θ, con una probabilidad que viene dada por la fórmula de Klein-Nishina (véase [2], Págs. 55-57). De ella se obtiene la distribución en energías cinéticas T de los electrones Compton, deducible de

Existe una energía máxima que puede perder el fotón en una interacción Compton  (correspondiente a dispersión θ = 180º), de modo que se tiene este fondo Compton hasta dicho valor máximo de la energía. Haciendo el cálculo para colisión con un electrón libre, que se muestra en el apéndice 1, el valor es:

Tras la dispersión, el fotón secundario puede bien escapar del centelleador sin más interacciones, bien ser absorbido por efecto fotoeléctrico o sufrir una nueva dispersión Compton. Estos dos últimos casos, más probables cuanto mayor sea el detector, alteran el perfil del fondo correspondiente a una interacción Compton, y permiten al fotón incidente perder más energía que la posible mediante 1 sólo proceso Compton, prolongando de este modo el fondo a valores mayores de la energía y deformando el perfil Compton (esto último no se ve en la gráfica mostrada a continuación):

Otro factor que suaviza los perfiles mostrados son los procesos de detección y amplificación que tienen lugar en el fotomultiplicador, que son procesos cuánticos, regidos por leyes probabilistas (estadísticas).

3.- El proceso de creación de pares en el rango de energías de este trabajo (E = 1.3 MeV) no tiene relevancia debido a la escasa probabilidad de que suceda a bajas energías (cuanto mayor es la energía del fotón mayor es la sección eficaz de producción de pares (proporcional a la probabilidad de que ocurra dicho proceso)).

Resumiendo, el espectro de la energía total depositada correspondiente a una única línea de emisión tiene una forma característica consistente en un pico estrecho (pico fotoeléctrico) más un perfil continuo que abarca desde energía cero hasta un valor (borde Compton) correspondiente a la máxima energía que el fotón puede ceder en una colisión Compton (dispersión con 180 grados), modificado por procesos de interacción múltiples. La aparición de este continuo dificulta a menudo la interpretación del espectro y se han desarrollado diversas técnicas experimentales para su eliminación, aunque suele ser la principal fuente de incertidumbre. En cualquier caso para espectroscopía de fotones γ se deben emplear centelleadores constituidos por elementos que presenten una sección eficaz de absorción fotoeléctrica importante.

2.- Fondo en ausencia de muestra emisora

La presencia en los materiales y en el aire de emisores radioactivos, y el bombardeo de rayos cósmicos, produce un espectro de fondo que se suma al de cualquier muestra, y que se debe eliminar. Cuando el detector está fuertemente blindado (por Pb, por ejemplo) contra radiaciones que no provengan de la muestra, sólo lo penetra la componente dura de los rayos cósmicos y la radiación que emite el recubrimiento del detector, mientras que cuando el detector no está apenas blindado cobran importancia el resto de las fuentes naturales, dominando usualmente los rayos cósmicos el espectro de fondo (véase [1], Págs. 714-720).

En esta practica, los detectores no están blindados, por lo que se observará un fondo  bastante importante a bajas energías.

3.- El Fotomultiplicador

Como hemos visto al fotomultiplicador le llega, por cada fotón que interactúa con el centelleador, una cascada de fotones, todos con λ ‘s parecidas (visible-uv próximo) (esto conviene porque la sensibilidad del fotomultiplicador depende de la λ de los fotones incidentes), con una energía total proporcional a la que ha perdido el fotón incidente.

El fotomultiplicador es un dispositivo que permite detectar luz con alta sensibilidad. Consta básicamente de un elemento (fotocátodo) en donde, por efecto fotoeléctrico, se produce un electrón (fotoelectrón) que es acelerado hacia una serie de electrodos (dínodos) debido al campo eléctrico creado por una tensión suministrada externamente, donde choca. En cada choque, por cada electrón incidente salen despedidos hacia el siguiente dínodo gran número de electrones, de modo que del último dínodo (ánodo) se obtiene un impulso de corriente de 106-107 electrones que dura 1-2 µs (recordemos que los fotones producidos por el centelleador tras la detección del rayo γ son emitidos en 0.2-0.3 µs). Este pulso de corriente, para ser convertido a pulso de voltaje, pasa por un circuito RC que tiene una constante de tiempo τ de unos 5-10 µs, de modo que se forma un impulso de voltaje cuya altura máxima es proporcional a la carga del pulso, (Vmax =Q/C) y cuya duración es de unos 5-10 µs:

El principal efecto negativo que sobre el espectro tiene el fotomultiplicador es la pérdida de resolución en energías (ensanchamiento de los perfiles) de nuestro espectrómetro. La resolución en energía forma junto con la eficiencia de detección y el tiempo muerto las tres principales características de un espectrómetro.

Un fotón de 0.5 MeV produce, con la eficiencia de detección del NaI(Tl), aproximadamente N=20000 fotones secundarios; este número no es fijo, sino que sigue una distribución de probabilidad de Poisson, con una desviación estándar N = s , que es el límite de resolución del centelleador. Cuando esos fotones llegan al fotocátodo, no se origina 1 fotoelectrón por cada fotón incidente, sino que hay una cierta eficiencia cuántica para este proceso, aproximadamente un 20%, de modo que sólo salen unos 4000 fotoelectrones, que nuevamente siguen una distribución de Poisson con desviación estándar N = s . Cuanto menor es N mayor es la incertidumbre relativa σ / N, de modo que la mayor incertidumbre relativa la causa este paso del proceso de detección, porque en los subsiguientes el número de electrones es cada vez mayor. Tras todos los pasos del proceso de detección la incertidumbre relativa (medida como la anchura a mitad de altura, FWHM, que para una gaussiana corresponde a 2.35σ) es del orden del 7%.

NOTAS SOBRE LA DETECCIÓN DE RAYOS GAMMA:

Se pueden consultar los siguientes libros como referencias:

[1] G. F. Knoll Radiation Detection and Measurement, Wiley 1979

[2] W. R. Leo Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-

Verlag 1987.

[3] Kenneth S. Krane, Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons 1988.

También se pueden consultar las páginas correspondientes de la web del laboratorio: http://nuclear.fis.ucm.es