FORMULARIO  PRÁCTICA DE EMISIONES GAMMA

1.	Identificar en los espectros de las muestras estándar proporcionadas una serie de picos fotoeléctricos y determinar los canales correspondientes a sus centroides. Obtener la relación que permita la calibración de la muestra problema (ver Apéndice, Apartado 1).

| E=a+bcanal+ccanal2+dcanal3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |

| E=a+bcanal |  |
| --- | --- |
| a | b |

2.	Realizar un estudio teórico de la cadena de desintegraciones originada a partir del 232Th. Este estudio debe comprender no sólo las energías de las partículas emitidas, sino también su intensidad relativa y su probabilidad de emisión.

NOTA: En una muestra que inicialmente sólo contenga Radón veremos también las líneas correspondientes a sus hijos, esto es, a los nuevos núcleos-hijo formados a lo largo de las desintegraciones. La cadena finaliza cuando se alcanza un núcleo estable.

3.	Dibujar el espectro de la muestra problema, teniendo en cuenta error estadístico que se produce (ΔN=N). (Adjuntar el espectro en una hoja adicional).

4.	Identificar en el espectro de la muestra  problema una serie de picos fotoeléctricos y determinar los canales asociados a sus centroides. A partir de la calibración obtenida en 1, determinar a qué energías corresponden.

| Pico | Canal | Energía (keV) |
| --- | --- | --- |

5.	Comparar las energías de las líneas obtenidas experimentalmente con las de los rayos gamma más intensos que se originan en la cadena de desintegraciones de la muestra y que fueron de terminados en el estudio teórico del apartado 2.

| Isótopo | Energía Exp. (keV) | Energía Teórica (keV) | Error Relativo (%) |
| --- | --- | --- | --- |

6.	Estimar las actividades relativas de los distintos núcleos existentes en la muestra. (Ver Apéndice, Apartado 3)