FORMULARIO

- Identificación del cristal de interacción en escáneres PET de alta resolución -

- Espectros de energía

1.a- Calibrar el espectro real del 18F por comparación con el espectro del 131I

- Maximo número de cuentas en 131I:	Canal      -

Energía   -

- Máximo número de cuentas en 18F real:         Canal     -

Energía  -

A =

B =

Energía = A * Canal + B

(Nota: La relación canal-energía es la misma en ambos espectros)

- Representar gráficamente los espectros calibrados del 18F y del 131I

1.b- Calibrar el espectro simulado del 18F

(Nota: Se considerará que se cumple la relación: canal 0 = energía 0)

- Máximo número de cuentas en 18F simulado:          Canal    -

Energía  -

- Representar gráficamente el espectro de energía calibrado del 18F

1.c- A partir de la representación gráfica de estos datos, razonar en qué rango de energía podemos afirmar que los eventos han sufrido pile-up

1.d- Estimar el FWHM y la resolución en energía para el caso real y el simulado. Comentar los resultados

2- Lógica de Anger

2.a- A partir de los perfiles transversales de una imagen de llenado de campo similar a la mostrada en el apartado 4 calcular la relación pico-valle tanto para una adquisición real como para la simulación

|  | Relación pico-valle |
| --- | --- |
| Espectro real |  |
| Espectro simulado |  |

2.b- ¿Cuál es el efecto del pile-up en la relación pico-valle?

3- Reducción del tiempo de integración

3.a- Representar los espectros de energía calibrados para tiempos de integración de 100, 80 y 50 ns; calcular el FWHM para cada caso y comparar los resultados obtenidos con el caso de t-integ = 200 ns

(Nota: La relación canal-energía es diferente para cada caso. Al igual que en el apartado 1.b consideraremos que se cumple canal 0 = energía 0)

| tinteg (ns) | FWHM (keV) | Resolución en energía (%) |
| --- | --- | --- |
| 200 |  |  |
| 100 |  |  |
| 80 |  |  |
| 50 |  |  |

3.b- Calcular la relación pico-valle para cada tiempo de integración y comparar los resultados obtenidos con el caso inicial

| tinteg (ns) | Relación pico-valle |
| --- | --- |
| 200 |  |
| 100 |  |
| 80 |  |
| 50 |  |

3.c- ¿Cómo cambia el porcentaje de pile-up cuando se reduce el tiempo de integración?

3.d- Describir cualitativamente cómo afectaría a la relación pico-valle disminuir el tiempo de integración por debajo de 50 ns. ¿Por qué?